Опросный лист на поставку новых вагонных весов

- Выберите модель весов соответственно методу взвешивания и типу вагонов:

|  | Тип взвешиваемых вагонов | Тип весов | Схема весов | Нагрузка мах, тонн | Длина модулей весов, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешивание в статике | Четырехосные вагоны | РД 100.4 |  | 100 | 2,0+4,1+4,8+4,1+2,0 м Длина весов 13,0 м Общая длина 17,0 м Фунд.ТЖКФ.404522.044.Д1 |  |
|  |  | РД 100.7 |  | 100 | 4,5+4,5+4,5 м Длина весов-13,5 м Фунд.ТЖКФ.404522.1007.Д1 |  |
|  | Четырех- и шестиосные вагоны | РД 100.3 |  | 100 | 2,0+3,8+3,9+2х3,8+2,0 м Длина весов 15,3 м Общая длина 19,3 м Фундамент РД-3.01Ф |  |
|  |  | РД 150.3 |  | 150 |  |  |
|  |  | РД 100.6 |  | 100 | 4,5+3,0+4,5+4,5 м Длина весов-16,5 м Фунд.ТЖКФ.404522.1690.Д1 |  |
|  |  | РД 150.6 |  | 150 |  |  |
|  |  | РД 150.7 |  | 150 | 5,5+4,5+5,5 м Длина весов-15,5 м Фунд.ТЖКФ.404522.1392.Д1 |  |
|  | Четырех-, шести- и восьмиосные вагоны | РД 200.5 |  | 200 | 5,0+5,0+5,0+5,0 м Длина весов 20,0 м Общая длина 20.0 м Фундамент РД-5.01-Ф |  |

Если приведенные параметры не соответствуют Вашим потребностям, укажите требуемые:

_______________________________________________________________________________

- Система измерения веса (Подчеркнуть):  Аналоговая / Цифровая

- Краткая характеристика взвешиваемых грузов (сыпучие, жидкие, твердые и т.п.): ____________________________________________________________________________

- Типы взвешиваемых вагонов (по номенклатуре МПС): ____________________________________________________________________________

- Краткая характеристика грунта (глубина промерзания, залегание грунтовых вод и т.д.): ____________________________________________________________________________

- Условия установки весов (грузоприемного устройства - ГПУ):
- Место установки_____________________________________________________________
- Температурный диапазон _____________________________________________________
- Агрессивность среды_________________________________________________________
- Категория среды по ПУЭ______________________________________________________

- Количество взвешиваний в сутки: 

- Расстояние между платформой весов и весовым терминалом  м (не более 50 м)
                   - между весовым терминалом и ПЭВМ  м

- Интерфейс связи весового терминала с ПЭВМ (подчеркнуть): RS-232  /  RS-485.

- Дополнительные требования: __________________________________________________
____________________________________________________________________________

- В комплект поставки входит стандартное программное обеспечение.

- Дополнительные требования к программному обеспечению: : ________________________________________________________________________________

Опросный лист представлен: Предприятие: _______________________________________________________ Генеральный директор (ФИО): _________________________________________ Контактное лицо (ФИО) : ______________________________________________ Почтовый адрес: ____________________________________________________ Телефон и факс: ( ) ______________________________________